Technika cyfrowa

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

SPIS TREŚCI:

1.	PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH.	3

1.1.	Systemy liczbowe.	3

1.2.	Kody.	3

2.	UKŁADY KOMBINACYJNE.	5

2.1.	Funktory logiczne (bramki).	5

2.2.	Kodery i dekodery.	6

2.3.	Multipleksery i demultipleksery.	7

3.	UKŁADY SEKWENCYJNE.	8

3.1.	Przerzutniki.	8

3.2.	Liczniki.	9

3.3.	Rejestry.	11

4.	UKŁADY ARYTMETYCZNE.	12

4.1.	Arytmetyka binarna.	12

4.2.	Układy realizacji arytmetyki.	12

5.	TECHNOLOGIA TTL i CMOS.	14

6.	UKŁADY PAMIĘCI.	16

6.1.	Pamięci RAM.	16

6.2.	Pamięci ROM.	17

7.	LITERATURA.	17

# PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH.

Człowiek posługuje się w życiu codziennym systemem dziesiętnym. Myśli w ten sposób, ponieważ jest tak uwarunkowany od urodzenia (np. posiada dziesięć palców u rąk). Maszyna też jest uwarunkowana „genetycznie” tzn. działa lub nie. Technika cyfrowa to dział technologii, umożliwiający przetwarzanie danych przez urządzenia wykonawcze. Kiedyś były to elementy mechaniczne, dziś elektroniczne, a konkretnie przyrządy półprzewodnikowe. Oznacza to, że maszyna (jako niezbyt inteligentna) powinna mieć możliwość rozróżnienia jak najprostszej postaci informacji. Najmniejszą liczbą kombinacji jest 2 i ten system (dwójkowy lub binarny) przyjął się jako "język" wewnętrzny maszyny. A co to są systemy liczbowe – o tym za chwilę.

## Systemy liczbowe.

1×23+1×22+0×21+1×20Cóż oznacza system dziesiętny ? Po prostu - liczby przedstawione są za pomocą cyfr - tzn. symboli, które mogą przyjąć 10 różnych postaci. Np. liczba 1367 oznacza:

1×23+1×22+0×21+1×20Inaczej można powiedzieć, że podstawą potęgi wagi pozycji cyfry jest 10. Analogicznie liczba przedstawiona w systemie dwójkowym (binarnym) jako 1101 oznacza:

Lk=2nCzłowiek zrozumie wartość liczby jedynie po wykonaniu powyższego równania, co daje 13. Jednak maszynie to wystarcza. Dla systemu binarnego podstawą potęgi wagi pozycji cyfry jest 2, a cyfra przyjmuje jedną z dwóch kombinacji 0 lub 1. Ta podstawowa informacja to bit (ang. bit). Ilość pozycji przekłada się na możliwą ilość kombinacji liczby. Wyraża się ona wzorem:

gdzie: n - ilość pozycji

Przyjęto wystarczającą (na początku) ilość kombinacji dla rozróżnienia podstawowej liczby poleceń operatora (na styku człowiek - maszyna) na 256. Jest to odpowiednik 8 pozycji binarnych. Tak też przyjęło się tę liczbę pozycji określać jako bajt (ang. byte) informacji. Ponieważ ilość informacji przetwarzanej przez dzisiejsze komputery jest coraz większa, stosuje się wielokrotności bitu i bajtu. I tak:

- 1 kilobit [1 kb] = 1024 bity[1024 b] 			             w przypadku określenia np. pojemności pamięci, ale

- 1 kilobit/sekundę [1 kb/s] = 1000 bitów/sekundę [1000 b/s]      w przypadku określenia np. prędkości transmisji,

- 1 kilobajt [1 kB] = 1024 bajty [1024 B],

- 1 megabajt [1 MB] = 1024 kB = 1048576 B,

- 1 gigabajt [1 GB] = 1024 MB = 1048576 kB = 1073741824 B,

i tak dalej.

## Kody.

Co to jest kod? Kojarzy się z powieściami Alistar’a Mclane’a  i nie ma w tym przesady – jest to przedstawienie informacji w sposób zrozumiały jedynie dla wtajemniczonych. Jeżeli przedstawienie ciągu liczb w postaci:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

jest zrozumiałe dla wszystkich ludzi (no, może prawie wszystkich), to przedstawienie tego ciągu jako (spróbujmy w słupku):

000

001

010

011

100

101

110

111

jest zrozumiałe jedynie przez Matematyków, Informatyków, Elektroników, Automatyków i przedstawicieli zawodów pochodnych oraz, co było założeniem twórców komputerów, przez tę „głupią” maszynę. Powyższy ciąg liczb przedstawiony został w tzw. naturalnym kodzie dwójkowym. Jeżeli, po pewnej wprawie, rozróżnienie liczb w zakresie binarnym 0000 – 1111 nie powinno stanowić problemu dla przeciętnego człowieka, to zapamiętanie i określenie wartości dziesiętnej liczby binarnej – na przykład: 11010010110000111011001000101101 może być zarówno oznaką geniuszu jak i podejrzeniem o oszustwo. Człowiek musi na każdym kroku ułatwiać sobie życie, więc stworzył nowy kod. Porównując reprezentacje liczb w kodach binarnym i dziesiętnym w zakresie 0 – 15 dostrzegamy potrzebę zastąpienia cyfr powyżej 9 jakimś jednym znakiem (10 – to już liczba). I tak powstał kod „jeden z szesnastu” czyli kod heksadecymalny. Przedstawia on liczby z zakresu 0 – 15 w postaci znaków 0 – 9 oraz liter A, B, C, D, E, F :

| Kod dziesiętny | Kod binarny | Kod heksadecymalny |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 1001 | 9 |
| 10 | 1010 | A |
| 11 | 1011 | B |
| 12 | 1100 | C |
| 13 | 1101 | D |
| 14 | 1110 | E |
| 15 | 1111 | F |

I tak zacytowana powyżej liczba 11010010110000111011001000101101 może być podzielona na grupy czteropozycyjne, zamienione na reprezentacje w kodzie heksadecymalnym:

11010010110000111011001000101101

1101| 0010 |1100 |0011 |1011| 0010 |0010 |1101

D2C3B22D

Czyż nie łatwiej zapamiętać ? Z liczeniem byłby większy kłopot, ale od tego jest maszyna. Można mieć, po poznaniu powyższych kodów, dylemat: czym różnią się liczby: 101, 101 oraz 101. To nie żart. Musimy rozróżnić zapis kodowy liczby, i tak piszemy:

101,		jeśli jest to liczba w kodzie dziesiętnym 	( = 101 ),

101B,		jeśli jest to liczba w kodzie binarnym 	( = 5 ),

101H,		jeśli jest to liczba w kodzie binarnym 	( = 17 )

Powyższe kody są dobre, jeśli chcemy wprowadzać dane za pomocą przełączników reprezentujących stan 1 i 0, ale czyż nie lepiej wykorzystać stary wynalazek – maszynę do pisania ? Trzeba tylko zakodować więcej niż szesnaście znaków – cyfry, litery małe i duże, znaki arytmetyczne, specjalne (np. $, %). Przyjęto, że wystarczy 256 (może dla Amerykanów), lecz znaki narodowe, charakterystyczne dla każdego państwa przewyższały wymaganiami ten standard, zwany kodem ASCII i dlatego też należało wprowadzić strony kodowe, „podmieniające” zestawy liter i znaków specjalnych. Problem pozostawał nie rozwiązany do dziś – trudno było pisać w kilku językach na raz, w jednym programie, a lekarstwem na to jest zestaw znaków w standardzie UNICODE.

# UKŁADY KOMBINACYJNE.

Układami kombinacyjnymi nazywamy te elementy techniki cyfrowej, dla których dana kombinacja stanów wejściowych (argumentów funkcji) określa w sposób jednoznaczny kombinację sygnałów wyjściowych. Należą do nich:

- bramki,

- kodery i dekodery,

- multipleksery i demultipleksery

## Funktory logiczne (bramki).

Podstawowe bramki spełniają wszystkie podstawowe funkcje algebry Boole’a oraz dodatkowe, ułatwiające syntezę układów. Należą do nich:

BRAMKA NOT (NIE)

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

BRAMKA AND (I)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

BRAMKA OR (LUB)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

BRAMKA NAND (NIE-I)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

BRAMKA NOR (NIE-LUB)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

BRAMKA XOR (ALBO)

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Za pomocą odpowiednich połączeń bramek można zrealizować każdą funkcję. I tak na przykład funkcja:

Y=A⋅B+A+B⋅C+D

ma swoją reprezentację w postaci schematu:

## Kodery i dekodery.

Kodery służą do przedstawienia informacji z tylko jednego aktywnego wejścia na postać binarną. Ponieważ istnieje fizyczna możliwość jednoczesnej aktywacji więcej niż jednego wejścia informacyjnego musi istnieć możliwość "uznania" tylko jednego. Tak powstał enkoder priorytetowy, uznający zawsze najstarsze w hierarchii wejście (ignoruje akcje na pozostałych). Znajduje on zastosowanie np. do wprowadzania informacji z prostej klawiatury i tłumaczenie jej na kod zrozumiały dla układu cyfrowego.

| EI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | B | C | GS | EO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

X- oznacza wartość nieistotną - tzn. dla wybranego wejścia np. 5 (aktywne 0), niezależnie od stanów na wejściach młodszych i tak zostanie zakodowana 5. Należy zauważyć, że kod wybranego wejścia został przedstawiony w postaci zanegowanego naturalnego kodu dwójkowego.

Dekoder działa odwrotnie do enkodera tzn. zamienia kod binarny na jego reprezentację w postaci wybranego tylko jednego wyjścia (aktywne 0). W zależności od ilości wyjść (n) nazywa się dekoderem 1 z N.

| A0 | A1 | A2 | A3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## Multipleksery i demultipleksery.

Multipleksery i demultipleksery właściwie należy rozpatrywać łącznie. Oprócz funkcji specjalnych, umożliwiających syntezę układów kombinacyjnych, właściwym ich zastosowaniem jest stworzenie np. toru transmisji danych udostępnianego naprzemiennie informacji na różnych wejściach i kierowanie jej do odpowiednich wyjść. Multiplekser (MPX) ma zadanie, w zależności od kodu wejścia (kod binarny) połączyć ten numer wejścia ze wspólnym wyjściem. Demultiplekser (DMPX) działa na odwrót.

Wymaga to jednak pełnej synchronizacji kodów na wejściach A, B, C. Można jednak przekierować informację na dowolne wyjście demultipleksera. Ilustruje to rysunek (z zastosowaniem rzeczywistych układów scalonych.

Krzyżykami zaznaczono wejścia / wyjścia informacyjne (uwaga na kody binarne) między którymi następuje wymiana danych.

# UKŁADY SEKWENCYJNE.

Układem sekwencyjnym nazywamy układ składający się z bramek i przerzutników, czyli elementów zmieniających swój stan bądź to przez wymuszenie stanu na wejściu (asynchroniczne) lub zaistnienie sygnału zegarowego (synchroniczne).

## Przerzutniki.

Przerzutniki dzielą się na asynchroniczne (RS) i synchroniczne (RS, JK, T, D flip-flop, D latch). Należy zauważyć, że przerzutnik RS może być asynchroniczny (nie posiada wejścia zegarowego) lub synchroniczny (posiada wejście zegarowe), lecz zawsze posiada tzw. stan zabroniony (kombinacja, która zaprzecza działaniu przerzutnika). Pozostałe przerzutniki pozbawione są tej wady, gdyż są przerzutnikami dwutaktowymi (tzw. master-slave M-S). Wszystkie przerzutniki powinny posiadają charakterystyczne wejścia i wyjścia (gwiazdką zaznaczono nie wymagane - w zależności od typu):

- wejścia informacyjne synchroniczne (RS, JK, T, D) ,

- wejścia asynchroniczne zerujące (R) i ustawiające (S) *,

- wejście zegarowe synchronizujące (C) *,

- wyjście proste (Q),

- wyjście zanegowane (NOT(Q)).

Poniżej przedstawiono schemat wykonanego z bramek NOR asynchronicznego przerzutnika RS. Może on być wykonany również z bramek NAND (inny stan zabroniony - ilustrują to tabele prawdy dla NOR i NAND). Stan zabroniony oznaczono (*). Należy zauważyć, że wejście R=1 (S=0) - RESET - zeruje przerzutnik, natomiast wejście S=1 (R=0) - SET - ustawia (wpisuje jedynkę).

|  |  | NOR |  | NAND |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | S | Qn | Qn+1 | Qn | Qn+1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 |

Omówienie przerzutników synchronicznych wymaga jednak przedstawienia ich działania na przebiegach czasowych. Wpis do przerzutnika (pojawienie się informacji na wyjściu) odbywa się zboczem ujemnym (opadającym) - przerzutniki JK i T, dodatnim (narastającym) - D flip-flop oraz poziomem - D latch. W tabelach prawdy negację oznaczono (/).

PRZERZUTNIK JK

| J | K | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | /Qn |

PRZERZUTNIK T (powstaje z połączenia wejść J+K)

| T | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | Qn |
| 1 | /Qn |

PRZERZUTNIK D flip-flop

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

PRZERZUTNIK D latch

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

## Liczniki.

Liczniki są to układy sekwencyjne zbudowane z przerzutników, najczęściej JK lub T. Ich zadaniem jest zliczanie impulsów zegarowych i przedstawianie stanu na wyjściach. Można dokonać podziału liczników pod wieloma względami:

Ze względu na s wyróżnialnych stanów (pod względem sposobu powtarzania cyklu):

- modulo s (dzielniki liczby impulsów zegarowych - częstotliwości - przez s),

- do s,

Pod względem długości cyklu:

- o stałej długości cyklu,

- o programowanej długości cyklu.

Po względem kierunku zliczania:

- jednokierunkowe liczące w przód,

- jednokierunkowe liczące wstecz,

- dwukierunkowe (rewersyjne).

Pod względem sposobu oddziaływania impulsów zliczanych na stan przerzutników licznika:

- asynchroniczne,

- synchroniczne,

- asynchroniczno - synchroniczne.

Najprostszą formą licznika jest przerzutnik T z podpiętym na stałe wejściem T do logicznej "jedynki". Taki przerzutnik nazywa się "dwójką liczącą". Porównując tabelę prawdy dochodzimy do wniosku, że po każdym impulsie zegarowym przerzutnik zmieni stan na przeciwny. W oparciu o niego można zbudować asynchroniczny licznik liczący np. do 8. Poniżej przedstawiono na wykresie czasowym kolejne stany licznika. Analizując je można stwierdzić że układają się w naturalny kod dwójkowy. Można również zauważyć, że każdy moduł licznika dzieli częstotliwość zegarową przez dwa. Ilość możliwych stanów tak zbudowanego licznika wyraża się wzorem:

S=2n

gdzie n - ilość przerzutników

Istnieje możliwość wprowadzania danych początkowych (programowanie) licznika oraz zmiana kierunku zliczania. Licznik który może zliczać w obie strony nazywa się licznikiem rewersyjnym, a w czasie zliczania wstecz popularnie nazywa się go timerem (odlicza czas). Licznik taki posiada szereg wejść i wyjść umożliwiających zlicznie w przód (C+), zliczanie wstecz (C-), wejścia programujące (Ai, Bi, Ci Di), wejście zerujące (RESET), wejście wpisu (WR). Liczniki synchroniczne charakteryzują się, podobnie jak inne układy synchroniczne wspólnym wejściem zegarowym. Mogą być wykonane w postaci liczników z tzw. przeniesieniem szeregowym lub równoległym. Licznik z synchroniczny z przeniesieniem równoległym, ze względu na najmniejszą ilość bramek i przerzutników na drodze ukazania się informacji na wyjściu (opóźniających sygnał) reprezentuje najszybsze z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, lecz jest najbardziej skomplikowany. Licznik z przeniesieniem szeregowym jest o wiele mniej skomplikowany, lecz wolniejszy, natomiast najprostszy w konstrukcji - asynchroniczny jest zdecydowanie najwolniejszy. Można porównać konstrukcje na rysunkach:

LICZNIK Z PRZENIESIENIEM SZEREGOWYM (ang. Ripple Carry)

LICZNIK Z PRZENIESIENIEM RÓWNOLEGŁYM (ang. Look Ahead)

## Rejestry.

Rejestry to układy zbudowane z przerzutników D i z tego względu (zasada działania przerzutnika) służą do przechowywania danych. Znajdują zastosowania w konstrukcjach pamięci oraz nadajnikach - odbiornikach transmisji szeregowej. Rejestry dzielą się na:

- szeregowe,

- równoległe,

- równoległo - szeregowe,

- szeregowo - równoległe

REJESTR SZEREGOWY

Informacja jest wpisywana szeregowo do rejestru (bit po bicie) i szeregowo wyprowadzana. Rozróżniamy dwa typy rejestrów szeregowych:

- FIFO - pierwszy bit "wchodzi", pierwszy "wychodzi",

- FILO - pierwszy bit "wchodzi", ostatni "wychodzi".

REJESTR RÓWNOLEGŁY - Informacja jest wpisywana i wyprowadzana równolegle.

REJESTR RÓWNOLEGŁO - SZEREGOWY - Informacja jest wpisywana równolegle a wyprowadzana szeregowo.

REJESTR SZEREGOWO - RÓWNOLEGŁY - Informacja jest wpisywana szeregowo a wyprowadzana równolegle.

Należy nadmienić, że wszystkie opisane powyżej typy rejestrów są rejestrami synchronicznymi.

# UKŁADY ARYTMETYCZNE.

Arytmetyka binarna w zasadzie przypomina zwykłą arytmetykę dziesiętną (tzw. słupki, które znamy ze szkoły). Jedynym uproszczeniem jest korzystanie tylko z dwóch cyfr 0 i 1. Dla mnożenia obowiązują te same zasady jak dla funkcji logicznej.

## Arytmetyka binarna.

Wszystkim znana jest tabliczka mnożenia. Jeśli chcemy nauczyć maszynę liczyć - należy od niej wymagać znajomości tabliczki dodawania, gdyż dodawanie (odejmowanie) jest podstawową operacją arytmetyczną wykonywana przez komputer. Druga ważną operacją jest porównanie, bez którego niemożliwe byłoby skonstruowanie podstawy technologii programowania - pętli programowej.

Tabliczka dodawania wygląda następujaco (SUMA = Ai + Bi):

| Ai | Bi | SUMA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Dodawanie (lub odejmowanie) wykonujemy podobnie jak w przypadku liczb dziesiętnych (7+9=16):

przeniesienie                    1 1 1

0111

+  1001

10000

Mnożenie również podobnie (7*5=35):

111

X   101

111

000

+ 111

100011

Należy zauważyć, że mnożenie to też dodawanie, z tym, że jeśli mnożnikiem jest 1 - przepisujemy mnożną, jeśli mnożnikiem jest 0 - przepisujemy mnożną przesuwając ja o dwie pozycje w lewo. Następnie wykonujemy normalne dodawanie. Dzielenie jest już bardziej skomplikowane i wymaga bądź to napisania specjalnego programu, czy tez skonstruowania specjalnego układu hardware'owego (sprzętowego).

## Układy realizacji arytmetyki.

Podstawowymi układami realizacji arytmetyki są:

- sumator,

- subtraktor,

- multiplikator,

- komparator,

- ALU.

SUMATOR realizuje operację dodawania, możliwe jest łączenie ich kaskadowo (sumowanie liczb wielobitowych).

| wartość Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wartość Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Przeniesienie Ci-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suma Si | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Przeniesienie Ci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

SUBTRAKTOR realizuje operację odejmowania, również możliwe jest łączenie ich kaskadowo.

| Odjemna Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjemnik Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pożyczka Vi-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Różnica Di | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pożyczka Vi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

MULTIPLIKATOR realizuje operację mnożenia, łączy się je kaskadowo. Jest to dość skomplikowany układ, więc rysunek zostanie pominięty. 			       			Uwaga. Nie mylić z multiplekserem !

KOMPARATOR realizuje operację porównania, łączy się je kaskadowo - znak X w tabeli oznacza stan nieistotny,

| relacje |  |  |  | wejścia |  |  | wyjścia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3,B3 | A2,B2 | A1,B1 | A0,B0 | A>B | A<B | A=B | A>B | A<B | A=B |
| > | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| < | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| = | > | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| = | < | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| = | = | > | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| = | = | < | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| = | = | = | > | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| = | = | = | < | X | X | X | 0 | 1 | 0 |
| = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

ALU - Uniwersalna Jednostka Arytmetyczno - Logiczna (realizuje wszystkie powyższe operacje plus operacje logiczne).

W zależności od stanu wejść sterujących S0 - S3 układ wykonuje różne funkcje (dodawanie , odejmowanie, mnożenie itp.) na liczbach An i Bn, podajac wynik na wyjsciach Fn. Wejście M przełącza rodzaj funkcji - logiczne / arytmetyczne. Wejścia / wyjścia C0 i C4 wraz z A=B, P i G sygnalizują relacje pomiędzy liczbami An i Bn oraz umożliwiają przeniesienie danych do następnych ALU, gdyż możliwe jest również łączenie tych układów kaskadowo.

ALU jest podstawowym elementem ("sercem") każdego mikroprocesora  i od jego konstrukcji, skomplikowania, szybkości zależy w znacznej mierze wydajność każdego procesora, a przez to i całego komputera.

# TECHNOLOGIA TTL i CMOS.

Układy scalone, z których wykonywane są bramki, przerzutniki i pozostałe układy funkcyjne wykonane są z elementów półprzewodnikowych, których podstawowym "składnikiem" jest tranzystor. Tranzystor jest elementem, który sterowany jest małym prądem (bipolarny) lub napięciem (MOS) a przełącza duże prądy. Potrzebna jest więc zawsze energia potrzebna do sterowania układów. Grubość tranzystora określa również technologię wykonania układów scalonych i wyrażana jest w mikrometrach (dzisiejszy standard to 0,25 m). Im mniejsza grubość tym potrzebne mniejsze napięcie zasilania. Pobór prądu rozpatrywać należy w stanach:

- statycznym - niewielki,

- dynamicznym - proporcjonalnym do częstotliwości przełączania.

Obie te wielkości - prąd i napięcie decydują o mocy pobieranej przez układ. Technologia wykonania tranzystorów definiuje najbardziej popularne technologie układów scalonych:

- TTL  (Transistor - Transistor - Logic),

- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

TTL standard - podstawowym elementem technologii jest tranzystor bipolarny. Napięcie zasilania układów wynosi 5V. Przykładowo bramka NAND (która jest podstawową dla tej technologii) wygląda następujaco:

Oznaczenia elementów na rysunku:

R - rezystor,

D - dioda,

T - tranzystor bipolarny

Vcc - napięcie zasilania (5V),

GND - potencjał masy (0V)

Poziomy napięć i prądów wejścia i wyjścia zdefiniowane są przez standard, a charakterystyczne parametry dla tej technologii to:

- stosunkowo duży pobór prądu,

- stosunkowo mała prędkość,

- stosunkowo duża obciążalność wyjścia (możliwość sterowania 10 bramek TTL).

Istnieją również odmiany tej technologii, które charakteryzują się następującymi parametrami poboru prądu (Icc) oraz prędkości (Fmax):

| Technologia | Icc | Fmax |
| --- | --- | --- |
| TTL-L | Mały | Mała |
| TTL-H | Bardzo duży | Duża |
| TTL-S | Duży | Bardzo duża |
| TTL-LS | Mały | Duża |
| TTL-F | Duży | Extra duża |

Odbiegające od standardu rodzaje wejść / wyjść bramek to:

- wejście z układem Schmitt'a - osłabiające zakłócenia i regenerujące sygnał prostokątny poprzez tzw. histerezę,

- wyjście Open Collector OC - stosowane do sterowania układów na wyższych napięciach (15V) lub OP (30V),

- wyjście buforowane (Darlington) do sterowania układów wysokoprądowych (wzmocnieni bramki),

- wyjście trójstanowe (HiZ) - wyjście bramki w stanie wysokiej impedancji - praktyczne odłączenie wyjścia od układu.

CMOS standard - podstawowym elementem technologii jest komplementarna para tranzystorów unipolarnych MOS. Oznacza to, że jeden typ tranzystora przełączany jest napięciem odpowiadającym 0 logicznemu na bramce drugi przy napięciu 1 logicznej. Napięcie zasilania układów wynosi 3V - 15V. Przykładowo bramka NOT (która jest podstawową dla tej technologii) wygląda następujaco:

Oznaczenia elementów na rysunku:

Tp - tranzystor MOS z kanałem typu P,

Tn - tranzystor MOS z kanałem typu N,

Vdd - napięcie zasilania (+3V do +15V),

Vss - potencjał masy (0V) lub napięcie -3V do -15V

Tp i Tn stanowią parę komplementarną (stąd CMOS)

Poziomy napięć i prądów wejścia i wyjścia zdefiniowane są przez standard, a charakterystyczne parametry dla tej technologii to:

- ultra mały pobór prądu,

- stosunkowo duża prędkość,

- stosunkowo duża obciążalność wyjścia dla bramek CMOS (ograniczona jedynie pojemnością wejść, a przez to prędkością przełączania, możliwość sterowania 1 bramki TTL-LS.

Istnieją również odmiany tej technologii, które charakteryzują się następującymi parametrami, poboru prądu (Icc),  prędkości (Fmax) oraz możliwości sterowania bramek:

| Technologia | sterowanie | Icc | Fmax |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-CMOS | 1 bramka TTL-LS prądowo | Bardzo mały | Duża |
| HCT-CMOS | 1 bramka TTL-LS napięciowo | Bardzo mały | Duża |
| ACT-CMOS | 1 bramka TTL-LS napięciowo | Bardzo mały | Bardzo duża |
| LV-CMOS | Tylko CMOS | Ultra mały | Duża |

Odbiegające od standardu rodzaje wejść / wyjść bramek to:

- wejście z układem Schmitt'a,

- wyjście Open Drain OD - stosowane do sterowania układów wysokoprądowych (wzmocnieni bramki),

- wyjście trójstanowe (HiZ).

# UKŁADY PAMIĘCI.

Układy pamięci służą do przechowywania danych. Pojemność pamięci określamy w bajtach, gdyż właściwie dane gromadzi się w postaci słów 8-bitowych. Ze względu na obecne wymagania oprogramowania stosuje się wielkości wielokrotne - kilobajty [kB], megabajty [MB] lub gigabajty [GB]. Ponieważ magistrale danych współczesnych mikroprocesorów są szersze niż 8 bitów (mogą być i węższe) pamięć może być "ułożona" w chipie nieco inaczej. Pojemność jej jest taka sama lecz różni się wtedy organizacją pamięci. I tak na przykład pamięć o pojemności 1 MB może posiadać przykładowo następujące organizacje:

2 MB X 4

| D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- |

1 MB X 8

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

512 kB X 16

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I tak dalej: 256 kB X 32, 128 kB X 64...

## Pamięci RAM.

Pamięć RAM jest to pamięć o swobodnym dostępie (ang. Random Access Memory), to znaczy w dowolnym momencie możemy do niej zapisywać dane i odczytywać je (oczywiście nie w tej samej chwili). Pamięci RAM dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:

- pamięci dynamiczne,

- pamięci statyczne.

PAMIĘCI DYNAMICZNE RAM są proste w konstrukcji, lecz pobierają dość dużo prądu. Zbudowane są w oparciu o półprzewodnikowe kondensatory MOS i tranzystory MOS. "Urodą" kondensatora jest tendencja do rozładowywania się, więc takie pamięci należy odświeżać (ang. refresh), czyli doładowywać kondensator w rytmie milisekundowym. Jeśli odczyt lub zapis dokonywany jest w podobnym czasie - ciągle, wtedy nie jest wymagany refresh (np. w kartach graficznych pamięć obrazu). Pojedyncza komórka pamięci przedstawiona jest na rysunku.

PAMIĘCI STATYCZNE RAM  (tzw. CMOS RAM) również są proste w konstrukcji, lecz nie można ich układać w matryce. Pobierają bardzo mało prądu, gdyż nie posiadają kondensatorów MOS i nie potrzebują odświeżania. Zbudowane są jedynie w oparciu o półprzewodnikowe tranzystory MOS. Są bardzo szybkie. Mogą "trzymać" dane przy śladowym poborze prądu (nA) i minimalnym napięciu 2V. Stosuje się je jako pamięć ustawień BIOS na płycie głównej. Pojedyncza komórka pamięci przedstawiona jest na rysunku.

Oznaczenia:

T - tranzystor MOS,

X - linia danych,

BL, #BL - linie zapisu/odczytu.

## Pamięci ROM.

Pamięci ROM (ang. Read Only Memory), czyli tylko do odczytu należą do tzw. pamięci stałych. Interpretacja skróyu może być trochę błędna, gdyż nie oznacza to,  że nie można ich zapisać. Zapis jednak następuje w innym procesie niż odczyt, ponieważ zapis oznacza zmianę właściwości fizycznych tranzystora, będącego częścią komórki pamięci. Po wyłączeniu napięcia pamięć ta nie traci danych. Rozróżniamy następujące typy:

- MASK ROM - pamięć programowana w procesie technologicznym - nie można jej skasować.

- PROM - pamięć programowana prądem jednorazowo - duży pobór prądu (dziś już historia),

- EPROM (UV EPROM) - pamięć programowana prądem wielokrotnie (kilkadziesiąt razy) - kasowana promieniami ultrafioletowymi,

- OTPROM - odmiana EPROM programowana prądem jednorazowo - mały pobór prądu - bardzo tania,

- EEPROM - pamięć programowana prądem wielokrotnie (kilkaset tysięcy razy) - kasowana prądem - dość skomplikowana procedura kasowania,

- FLASH EPROM - odmiana EEPROM ze sprzętowym wspomaganiem kasowania - bardzo szybka,

- FEPROM - pamięć zapisywana i kasowana prądem bez ograniczeń - wykonana z elementów ferroelektrycznych.

Pamięci te mogą mieć interfejs równoległy (pamięć programu mikrokontrolerów, BIOS płyty głównej) lub szeregowy (np. elektroniczne karty kredytowe, karty parkingowe).

# LITERATURA.

- Pieńkos J., Turczyński J. „Uklady scalone TTL w systemach cyfrowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.

- "Toshiba C2MOS Standard Series Data Book". Toshiba Corporation, Tokyo, JAPAN 1992.